YLEISSUUNNITTELU

Seuraava tarkistuslista täydentää suunnitteluohjelmaa. Seuraavan taulukon numerointi (ohjeellinen) ja otsikointi on julkaisun RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu, mitoitus ja suunnittelu mukainen.

| 5.1 | YLEISSUUNNITTELU | Tarkistuslista suunnittelutehtävään liittyvistä asioista. Poista tehtävään kuulumattomat ja lisää puuttuvat tehtävät. |
| --- | --- | --- |
| 5.1.2 | NYKYISEN VESIHUOLLON SELVITYS | liitetään tarjouspyyntöön - esisuunnitelma - nykyisen vesihuollon kuvaus - verkostojen kartat - toiminta-alueet, vesiosuuskunnat - kehittämissuunnitelma - vesimäärätiedot - jätevesimäärätiedot - laitokset, pumppaamot, paineenkorotusasemat, eri- koislaitteet - verkkojen kuntotiedot - saneeraustilanne - ei liitetä tarjouspyyntöön - varautumissuunnitelma (suunnittelutoimeksiannon aikana annetaan tilaisuus tutustua tarpeellisilta osin) - |
| 5.1.2-3 | ENNUSTEET JA MITOITUSARVOT | kuuluu suunnittelutehtävään - vedenkuluttajien määrän tarkistus, otetaan huomioon maankäyttösuunnitelmat - vedenkulutuksen suuruus ja sen tuleva kehitys, käy- tetään tavanomaisia tilastollisia suureita / lasketaan hankekohtaisesti - veden kulutuksen kausivaihtelut, loma-asutus - mitoitusperusteet - verkoston hallintaperiaatteet - |
| 5.1.4 | MUUT LÄHTÖTIEDOT | kuuluu suunnittelutehtävään - olemassa olevat johdot/rakenteet/laitteet - maaperätiedot; pohjatutkimukset tehdään noin 20– 50 metrin välein, kallioalueet tarkennetaan porakone- kairauksin - selvitetään käytettävät putki-/kaivomateriaalit - käytettävät laitteet ja varusteet (yhteensopivuus ja käytettävyys) - johtojen ja laitteiden sijoittaminen (katualue, maasto, huollettavuus, hajut) - luvanvaraiset kohdat (tiet, radat, vesistöt, suojelualu eet, yksityiset alueet) - muiden johdonomistajien tarpeiden selvitys - muun infran tarpeet - muutokset varautumissuunnitelmaan - |
| 5.1.5 | VAIHTOEHTOISET KEHITTÄMISRATKAISUT JA NIIDEN VERTAILU | kuuluu suunnittelutehtävään - selvitetään liittyminen kunnalliseen järjestelmään - paikalliset ratkaisut, linjausvaihtoehdot, paineviemä- röinti/viettoviemäröinti |
|  |  | - alustavat linjaukset (lähtökohtana kaksi vaihtoehtoa) - rakennettavuusselvitykset - kustannusarviot, investointi/käyttö (laaditaan luo- tettavaa menetelmää käyttäen) - |
| 5.1.6 | YLEISSUUNNITELMAN SISÄLTÖ | suunnittelutehtävän tulosteet - suunnitelmaselostus teknisistä ratkaisuista (malli RIL 237-2-2010, liite 5) - nykytilakuvaus - mitoitusennuste, mitoitusarvot - mitoituslaskelmat (verkon mallinnus) - painetaso- ja paineiskulaskelmat - kuvaus maaperäolosuhteista - alustava rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien maasto- ja maaperätutkimusten laajuus - alustavat investoinnin kustannusarviot, käsittää vaih- toehdot - käyttö- ja kunnossapitokustannukset - alustava aikataulutus, riippuvuudet, toteutusjärjestys - riskiarvio - järjestelmien valvonta ja hallinta - koko verkoston hallinta - vaikutus varautumissuunnitelmaan piirustukset - kartta 1:5000–1:20 000 - erityiskohdista kartta 1:2000–1:1000 - pituusleikkaukset 1:2000/1:100 - periaatedetaljeja - |
|  | MUUT SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT | kuuluu suunnittelutehtävään - lausuntokierroksen järjestäminen - esityslistojen (esim. lautakunta) laadinta - työluvat, sijoitus-/käyttöoikeussopimukset, korvaukset, valmistellaan tarvittavat lupa- asiakirjat - |