RAKENNUSSUUNNITTELU

PUMPPAAMOT

Talousveden ja jäteveden pumppaamoista laaditaan hankintapiirustus ja hankintaohjelma.

Rakennussuunnitelmassa esitetään pumppaamon/paineenkorotusaseman toiminnallinen mitoitus, periaatepiirustus laitteineen ja yksityiskohtainen varusteluettelo sekä sähkö-, automatiikka- ja kaukovalvontasuunnitelmat. Pumppaamoista esitetään paikka koordinaatistoon sidottuna, maaperätiedot, perustamisratkaisut, kaivantosuunnitelma, erikoisrakenteet ja tarkennettu kustannusarvio.

Pumppaamon tekniset ohjeet tulee laatia siten, että ne mahdollistavat pumppaamoiden erillisen kilpailuttamisen, ja että suoritusvelvollisuuden rajaukset voidaan määritellä yksityiskohtaisesti.

| RAKENNUSSUUNNITTELU | Tarkistuslista suunnittelutehtävään liittyvistä asioista. Poista tehtävään kuulumattomat ja lisää puuttuvat tehtävät. |
| --- | --- |
| YLEISTÄ | kuuluu suunnittelutehtävään |
| pumppaamon/paineenkorotusaseman yksilöinti | - nimi, numero, paikka |
| pumppaamon/paineenkorotusaseman sijainti | - sijainti ilmoitetaan pituusleikkauksen mukaisella paa- lulukemalla |
|  | - sijaintikoordinaatit (esim. kannen keskikohta) |
| verkosto | - tiedot verkostosta |
| pumppaamon tulokaivo | - paalulukema, koordinaatit |
|  | - tulo- ja lähtökorkeudet, putkikoot |
| pumppaamon tyyppi | - säiliöpumppaamo |
|  | - turvapumppaamo |
|  | - kiinteistö-/linjapumppaamo |
|  | - mökkipumppaamo |
| säiliön materiaali | - lujitemuovi |
|  | - PEH |
| tuloyhde | - korkeus, suunta/sijainti, liitostapa (joustava) |
| paineyhde/paineyhteet | - korkeus, suunta/sijainti, liitostapa (joustava) |
| ulkopuoliset venttiilit | - pumppaamo erotetaan linjasta ulkopuolisella venttiilillä |
|  | - paineenkorotusasema erotetaan linjasta molemmin puolin ulkopuolisilla venttiileillä |
| ylivuotojärjestelyt | - kiinteistöpumppaamoille ei ylivuotoa |
|  | - ylivuotojärjestelyt suunnitellaan |
| sähkön liittymäkohdat | - osoitetaan yleiskartalla |
| kulkuyhteydet | - lähtökohtana huoltoauton mentävä yhteys ja kääntö- paikka |
| muuta | - aitaus, portti |
|  | - vesistötaulu |
| suunnitelma | - yleiskartta |
|  | - asemapiirustus 1:500, 1:200 |
| luvat | - ns. mökkirakenteet, luvanvaraisuuden selvittäminen - lupa-asiakirjojen valmistelu |

| TOIMINNALLINEN MITOITUS | kuuluu suunnittelutehtävään |
| --- | --- |
| vaihtoehto 1 | - pumppujen lukumäärä |
|  | - mitoituskapasiteetti, mitoitustuotto |
|  | - nostokorkeus |
|  | - imuallastilavuus, varatilavuus |
|  | - pumppukohtainen teho |
|  | - tuotto-nostokorkeuskaavio |
|  | - vuorottelu/yhteiskäyttö |
|  | - käynnistys- ja pysäytysrajat |
| TOIMINNALLINEN MITOITUS |  |
| vaihtoehto 2 | Toiminnallisen mitoituksen suorittaa pumpputoimittaja (erillinen pumpputoimitus). Tähän kuuluu vain verkoston yleistiedot (alustava mitoitus) ja pumppaamoiden sijoittaminen. |
| VARUSTEET | kuuluu suunnittelutehtävään |
| määritellään pumppaamon sisäiset varusteet, materiaalit | - pumppaamon sisäinen putkisto, AISI 318, muovi PN10 - johdeputket AISI 316 - sulkuventtiili, tyyppi - takaiskuventtiili, tyyppi - laponesto - tyhjennysyhde, huuhteluyhde - tikkaat (jos tarvitaan), alumiini - hoitotaso (jos tarvitaan) - pinnanohjaus, paineanturi/pintavipat - rauhoitinlevy - |
| määritellään pumppaamon ulkoiset varusteet, materiaalit | - kansiluukku (koko, rakenne, materiaali, mekanismit, lukitus, käsikaide - kannen lämpöeristys, välikansi - yläosan lämpöeristys (seinärakenne, ympäristön läm- pöeristelevy - tuuletuksen järjestäminen - hajunpoiston järjestäminen - keskuksen/ohjauslaatikon sijoittaminen - kaapelipituudet - |
| SÄHKÖ, AUTOMATIIKKA, KAUKOVALVONTA | - laskennallinen pääsulakekoko - liittymäjohto (paikallisen sähköyhtiön kanssa) - ohjauskeskus - keskuskuva - selvitetään rajapinta paikalliseen energiayhtiöön - |
|  | - ohjausautomatiikka - |
|  | - hälytysvalo (kiinteistöpumppaamot) - tilavaraus kaukovalvontajärjestelmän alakeskukselle - kaukovalvonnan alakeskus ja gsm-modeemi - kaukovalvontaan liitettävät tiedot - |

| PUMPPAAMON PERUSTAMINEN | kuuluu suunnittelutehtävään |
| --- | --- |
| perustamistapa | - pohjaveden korkeus, varautuminen nosteeseen |
|  | - pohjalaatta; mitoitus, kiinnitys |
|  | - maanvarainen |
|  | - ympärystäyttö |
|  | - |